Báo cáo tuần 3

Assignment 1

- Khởi tạo: i =4588, j =2019

- Màn hình chạy:

- Ý nghĩa:

if (not j<i) {x=x+1; z=1;} else {y=y-1; z=2*z;}

- Các bước chương trình:

- Step 3,4: Khởi tạo $s1 = 0x4588, $s2 =0x2019

- Step 5: slt so sánh nếu $s2 < $s1 thì $t0 = 1

- Step 6: bne tạo nhánh nếu $t0 khác 0 thì đến nhánh else

- Step 9:Do $t0 = 1 nên đến nhánh else, thực hiện step 10,11

- Step 10: $t2 = $t2 -1 = 0xffffffff

- Step 11: $t3 = $t3 + $t3 = 0x00000000

Asignment 2

- Khởi tạo:

- Màn hình chạy:

- Ý nghĩa:

- Giải thích:

- Step 4,5,6,7,8: Khởi tạo

- Step 9: Bắt đầu loop: i = I +step = 0

- Step 10,11: t1 = 4*s1 (do 1 lệnh 4 bit)

- Step 12:  Cập nhật A[i] vào biến tạm t1 ( do t1 luôn được cập nhật  + 4 mỗi lần loop nên A[i] luôn được cập nhật theo i)

- Step 13: load giá trị A[i] ($t1) vào biến tạm $t0

- Step 14: Thực hiện sum = sum + A[i] bằng lệnh add

- Step 15: Kiểm tra điều kiện nếu i ($s1) khác n ($s3) thì tiếp tục vòng lặp

- Kết quả: 0x00019DA => Chính xác

Assignment 3

- Màn hình chạy

- Giải thích:

- Step 5: load test vào $s0

- Step 6: Gán $s1 = giá trị đầu của test = 1

- Step 7,8,9: Gán 3 biến tạm $t0, $t1, $t2 các giá trị 0,1,2

- Step 10,11,12: beq sẽ so sánh $s1 với 3 giá trị $t0, $t1, $t2. Nếu bằng thì đến các case tương ứng

- Step 13: jump đến default

- Step 14,15,16,16,17,19: So sánh các case để thực hiện các câu lệnh tương ứng

- Kết quả: test = 1 nên #s1 =St1 => case1=> $s2 = $s2 -$t1=> $s2 = 0xffffffff

Assignment 4

i<j

- Mản hình chạy:

- Giải thích:

- Step 3,4: Khởi tạo $s1 = 0x4588, $s2 =0x2019

- Step 5: slt so sánh nếu $s1 < $s2 thì $t0 = 1

- Step 6: bne tạo nhánh nếu $t0 khác 0 thì đến nhánh else

- Step 9:Do $t0 = 1 nên bỏ qua else, thực hiện step 7,8

- Step 7: $t1 = $t1 +1 = 0x0x00001

- Step 11: $t3 = 1

i >= j

- Màn hình chạy:

- Giải thích:

- Step 3,4: Khởi tạo $s1 = 0x4588, $s2 =0x2019

- Step 5: sge so sánh nếu $s1 >= $s2 thì $t0 = 1

- Step 6: bne tạo nhánh nếu $t0 khác 0 thì đến nhánh else

- Step 9:Do $t0 = 1 nên đến nhánh else, thực hiện step 10,11

- Step 10: $t2 = $t2 -1 = 0xffffffff

- Step 11: $t3 = $t3 + $t3 = 0x00000000

i+j <= 0

- Màn hình chạy:

- Giải thích:

- Step 3,4: Khởi tạo $s1 = 0x4588, $s2 =0x2019

- Step5: Gán s3 = s1+s2 = 0x00065a1

- Step 6: sle so sánh nếu $s3 <=0  thì $t0 = 1

- Step 6: bne tạo nhánh nếu $t0 khác 0 thì đến nhánh else

- Step 9:Do $t0 = 1 nên bỏ qua else, thực hiện step 7,8

- Step 7: $t1 = $t1 +1 = 0x0x00001

- Step 11: $t3 = 1

i+j>m+n

- Khởi tạo: m= 1, n=2

- Màn hình chạy:

- Giải thích:

- Step 3,4,5,6: Khởi tạo $s1 = 0x4588, $s2 =0x2019, $s5 = 0x0001, $s6 = 0x0002

- Step 7,8: s3 = s1+s2= 2019+4588, s7 = s5+s6 = 1+2

- Step 9: sgt so sánh nếu i+j >m+n thì $t0 = 1

- Step 6: bne tạo nhánh nếu $t0 khác 0 thì đến nhánh else

- Step 9:Do $t0 = 1 nên đến nhánh else, thực hiện step 10,11

- Step 10: $t2 = $t2 -1 = 0xffffffff

- Step 11: $t3 = $t3 + $t3 = 0x00000000

Assignment 5

i < n

- Màn hình chạy:

- Giải thích:

- Step 4,5,6,7,8: Khởi tạo

- Step 9: Bắt đầu loop: i = I +step = 0

- Step 10,11: t1 = 4*s1 (do 1 lệnh 4 bit)

- Step 12:  Cập nhật A[i] vào biến tạm t1 ( do t1 luôn được cập nhật  + 4 mỗi lần loop nên A[i] luôn được cập nhật theo i)

- Step 13: load giá trị A[i] ($t1) vào biến tạm $t0

- Step 14: Thực hiện sum = sum + A[i] bằng lệnh add

- Step 15: slt kiểm tra điều kiện I <n thì t2 = 1

- Step 16: bne kiểm tra nếu t2 khác 0 thì tiếp tục lặp

- Kết quả: 0x00019DA => Chính xác

i <= n

- Màn hình chạy:

- Giải thích:

- Step 4,5,6,7,8: Khởi tạo

- Step 9: Bắt đầu loop: i = I +step = 0

- Step 10,11: t1 = 4*s1 (do 1 lệnh 4 bit)

- Step 12:  Cập nhật A[i] vào biến tạm t1 ( do t1 luôn được cập nhật  + 4 mỗi lần loop nên A[i] luôn được cập nhật theo i)

- Step 13: load giá trị A[i] ($t1) vào biến tạm $t0

- Step 14: Thực hiện sum = sum + A[i] bằng lệnh add

- Step 15: sle kiểm tra điều kiện I <=n thì t2 = 1

- Step 16: bne kiểm tra nếu t2 khác 0 thì tiếp tục lặp

- Kết quả: 0x00019DA => Chính xác

sum >= 0

- Màn hình chạy:

- Giải thích:

- Step 4,5,6,7,8: Khởi tạo

- Step 9: Bắt đầu loop: i = I +step = 0

- Step 10,11: t1 = 4*s1 (do 1 lệnh 4 bit)

- Step 12:  Cập nhật A[i] vào biến tạm t1 ( do t1 luôn được cập nhật  + 4 mỗi lần loop nên A[i] luôn được cập nhật theo i)

- Step 13: load giá trị A[i] ($t1) vào biến tạm $t0

- Step 14: Thực hiện sum = sum + A[i] bằng lệnh add

- Step 15: sge kiểm tra điều kiện sum > = 0 thì t2 = 1

- Step 16: bne kiểm tra nếu t2 khác 0 thì tiếp tục lặp

A[i] == 0

- Màn hình chạy:

- Giải thích:

- Step 4,5,6,7,8: Khởi tạo

- Step 9: Bắt đầu loop: i = I +step = 0

- Step 10,11: t1 = 4*s1 (do 1 lệnh 4 bit)

- Step 12:  Cập nhật A[i] vào biến tạm t1 ( do t1 luôn được cập nhật  + 4 mỗi lần loop nên A[i] luôn được cập nhật theo i)

- Step 13: load giá trị A[i] ($t1) vào biến tạm $t0

- Step 14: Thực hiện sum = sum + A[i] bằng lệnh add

- Step 15: beq kiểm tra điều kiện sum == 0 thì tiếp tục lặp

Assignment 6

- Khởi tạo:

- Màn hình chạy:

- Giải thích:

- Step 8, 9, 10, 11, 13: Khởi tạo $s1 = i=0, $s2 = A, $s3 = n, $s4 = step = 1, $s4 = max = 0

- Step  16,17: cập nhật $t1 = 4.$s1 (vì để nhảy sang A[i] tiếp theo cần thêm 4 bit)

- Step 18, 19: Cập nhật địa chỉ A[i] cho biến tạm $t0

- Step 20,22: Nếu A[i] < 0 thì cập nhật trị tuyệt đối cho A[i]

- Step 25: sqt check điều kiện Nếu A[i] > max thì cho t3 = 1

- Step 27: beqz Kiểm tra t3, nếu t3 = 0 (nghĩa là A[i] <= max) thì tiếp tục vòng lặp

- Step 29: Nếu A[i] > max thì cập nhật A[i] cho max ($s4)

- Step 32, 33: Biểu thị khi gặp số âm sẽ cập nhật trị tuyệt đối và quay lại kiểm tra max

- Step 36,37,39: Kiểm tra điều kiện vòng lặp

- Kết quả: $s5 = 0x000011ec = 4588

- Kết quả chính xác